Anexo 02.2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DE INTERNET SATELITAL

- Os equipamentos fornecidos na solução devem ser novos e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção e deverá ser entregue lacrado nas caixas originais do fabricante do equipamento;

- A solução de conexão satelital de baixa órbita a ser apresentada pela proponente deve ser composta dos seguintes itens:

  - Kit de conectividade, composto por antena, roteador/modem e fonte de energia, e que deve possuir interface(s) que permita(m) a sua conexão por entrada ethernet a equipamento de segurança digital, para fins de interconexão, de gerenciamento remoto e suporte da solução.

  - Serviço de avaliação técnica, planejamento e instalação dos kits de conectividade, com disponibilização do serviço de subscrição do tráfego, de forma a deixar a solução operacional.

  - Serviço de manutenção da solução e operação dos equipamentos que a compõem, de acordo com os projetos técnicos preliminares e definitivos (PPI e PDI), respeitando as determinações constantes deste termo de referência.

- A solução proposta deve garantir as seguintes premissas técnicas e negociais conforme características a seguir:

  - Subscrição de 01 TB de tráfego mensal de conectividade:

    - Deve-se permitir acesso à internet de até 350 Mbps para download;

    - Deve-se garantir acesso à internet mínima de aproximadamente 80 Mbps para download;

    - Deve-se permitir acesso à internet de até 40 Mbps para upload;

    - Deve-se garantir acesso à internet mínima de aproximadamente 20 Mbps para upload;

    - Deve-se operar com latência média na ordem de 40ms, sendo a latência máxima de 80ms;

    - Deve-se garantir as taxas de 01 TB de tráfego mensal.

  - A solução deve ser baseada em antena com auto-orientação e operação automatizada, com capacidade para rastreamento contínuo de satélites de baixa órbita e com robustez adequada para instalação externa. Poderá ser utilizada tecnologia de matriz faseada ou solução equivalente, desde que atenda aos requisitos operacionais de latência, disponibilidade e resistência ambiental estabelecidos neste Termo.

    - Auto-orientação motorizada;

    - Classificação ambiental para IP56;

    - Capacidade de derretimento de gelo até 75 mm / hora (3pol. / hora);

    - Temperatura de operação de -30 °C a 50 °C (-22 ºF a 122 ºF);

    - Campo de visão de 140 Graus;

    - Consumo médio de energia entre 110-150W.

  - Roteador da solução de satélite:

    - Tecnología Wi-Fi Normas IEEE 802.11a/b/g/n/ac;

    - Chipset Wi-Fi 5 com Rádio de Banda Dupla – 3 x 3 MIMO;

    - Segurança do tipo WPA2;

    - Classificação Ambiental IP54, configurado para uso interno;

    - Alcance até 185 m² (2000 pés quadrados);

    - Temperatura de Operação de -30 °C a 50 °C (-22 °F to 122 °F).

- Disponibilidade do serviço:

- O serviço ofertado deverá operar no regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, 07 dias por semana), durante todos os dias do ano;

- O índice de disponibilidade mensal (IDM) do serviço, corresponde ao percentual de tempo, durante o período de um mês de operação, em que o referido serviço venha a permanecer em condições normais de funcionamento e com a utilização plena da capacidade de tráfego de dados (largura de banda) dos enlaces e serviços agregados;

    - O índice de disponibilidade mensal (IDM) deverá ser igual ou superior a 96% e deverá ser calculado com base na seguinte fórmula:

      - IDM=[(To-Ti)/To]* 100, onde:

        - IDM = índice de disponibilidade mensal do serviço em %.

        - To = período de operação (um mês) em minutos.

        - Ti = somatório dos tempos de inoperância (interrupções/falta de conectividade e indisponibilidade da coleta de dados de gerência) durante o período de operação (um mês) em minutos

  - A PROPONENTE deverá disponibilizar dashboard online que permita visualizar em tempo real e com capacidade de gerar relatórios customizáveis das seguintes informações:

    - Tráfego de dados total, por localidade e por período. Distinguindo entre download e upload;

    - Tráfego de dados médio por por localidade e por período. Distinguindo entre download e upload;

    - Tempo médio de sessão total, por localidade e por período;

    - Número de sessões total, por localidade e por período;

    - Quantidade total de horas conectadas por localidade;

    - Pontos de conexão ativos / inativos;

    - Latência, por localidade e por período;

    - Jitter, por localidade e por período;

    - Perda de pacotes por localidade, por período.